Приказ Ростехнадзора от 16.07.2026 N 247 "Об утверждении руководства по безопасности "Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 07.08.2026

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2026 г. N 247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДСТВА

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

ПАСПОРТА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ"

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое руководство по безопасности "Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья".

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 мая 2021 г. N 190 "Об утверждении руководства по безопасности "Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья".

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 сентября 2026 г.

Руководитель

А.В.ТРЕМБИЦКИЙ

# Утверждено

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

РУКОВОДСТВО

ПО БЕЗОПАСНОСТИ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

ПАСПОРТА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ"

## I. Общие положения

1. Руководство по безопасности "Рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" (далее - Руководство) разработано в целях содействия соблюдению положений Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 апреля 2026 г. N 137 (далее - Федеральные нормы и правила).

2. Руководство не является нормативным правовым актом и содержит рекомендации по оформлению технического паспорта взрывобезопасности (далее - паспорт) опасных производственных объектов, на которых осуществляется хранение и (или) переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию (далее - объекты).

3. В целях обеспечения объективности при разработке паспортов объектов и системного подхода к обобщению в указанных целях фактических данных о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты производственных зданий, сооружений и оборудования объектов (показателей, характеризующих состояние взрывобезопасносной и противоаварийной защиты объектов), подлежащих отражению в паспорте в соответствии с пунктом 751 Федеральных норм и правил, оформление паспорта рекомендуется осуществлять посредством заполнения таблиц N 1 - 19, образцы которых приведены в приложениях N 1 - 19 к Руководству.

4. В целях обеспечения объективности паспорта рекомендуется заполнять все графы таблиц.

5. Для выполнения требований промышленной безопасности в части оформления паспорта могут использоваться иные формы, чем те, которые указаны в Руководстве.

## II. Оформление (заполнение таблиц) паспорта

6. Для отражения оснащенности производственных зданий и сооружений легкосбрасываемыми конструкциями (далее - ЛСК) рекомендуется заполнять таблицу N 1, приведенную в приложении N 1 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 1 вносятся наименования помещений, зданий и сооружений в пределах одного объекта с учетом требований, установленных пунктами 30 и 755 Федеральных норм и правил;

в графу 3 таблицы N 1 вносятся величины свободных объемов помещений V, которые определяют по внутренним габаритным размерам. Свободный объем помещения V определяют вычитанием из геометрического объема помещения объемов выступающих строительных конструкций и производственного оборудования;

в графу 4 таблицы N 1 вносятся величины минимально допустимых площадей ЛСК Fдоп, определяемых по расчетным методикам или по формуле:

|  | [1] |
| --- | --- |

где:

Kсбр - коэффициент сброса, принимаемый для производственных помещений категории Б <1> по пожарной и взрывопожарной опасности и лестничных клеток с выходом через тамбур-шлюз 0,03 м2/м3;

--------------------------------

<1> Статья 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

V - свободный объем помещения, м3.

вычисление величин свободных объемов помещений V рекомендуется производить с точностью до 1 м3;

в графу 5 таблицы N 1 вносятся величины фактических площадей ЛСК Fф расположенных в наружных стенах или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов);

в графу 6 таблицы N 1 вносится величина коэффициента (относительного) обеспеченности ЛСК K, определяемая по формуле:

|  | [2] |
| --- | --- |

где:

Kф - величина фактической площади ЛСК, указанная в графе 5 таблицы N 1, м2;

Fдоп - величина минимально допустимой площади ЛСК, указанная в графе 4 таблицы N 1, м2.

вычисление величин минимально допустимых Fдоп и фактических Fф площадей ЛСК рекомендуется производить с точностью до 1 м2;

в графу 7 таблицы N 1 вносится количество проемов в противопожарных стенах и перегородках, отделяющих помещения категорий Б по пожарной и взрывопожарной опасности от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток, не оборудованных тамбур-шлюзами;

в графу 8 таблицы N 1 вносятся сведения о размещении бытовых помещений в производственных зданиях;

в графе 9 таблицы N 1 фиксируются места размещения непосредственно в производственных зданиях бункеров для хранения аспирационных относов, пыли и пылевидных отходов;

в графе 10 "Примечание" таблицы N 1 рекомендуется отражать имеющиеся недоработки (например, наличие незаделанных монтажных проемов, отверстий в стенах и перекрытиях, отсутствие второго эвакуационного выхода).

7. Для отражения оснащенности транспортных галерей и тоннелей ИСК рекомендуется заполнять таблицу N 2, приведенную в приложении N 2 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 2 вносятся наименования сооружений и зданий, связываемых галереями или тоннелями;

в графу 3 таблицы N 2 вносятся величины длин галерей или тоннелей, м;

в графу 4 таблицы N 2 вносятся величины объемов помещений галерей или тоннелей, м3;

в графу 5 таблицы N 2 вносятся минимально допустимые значения площадей ЛСК тоннелей (оборудованных участком, выступающим над землей, с открытыми проемами или ограждением из ЛСК площадью не менее 0,06 м3 на 1 м3 объема тоннеля <2>);

--------------------------------

<2> "СП 108.13330.2012, Свод правил. Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85", утвержденный приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/3.

в графу 6 таблицы N 2 вносятся величины фактических площадей ЛСК галерей или тоннелей, м2;

если конструкции стен или кровли галереи изготовлены из металлических листов (оцинкованных, окрашенных), асбоцементных листов, шифера и (или) других материалов, которые с учетом метода (типа) крепления, обеспечивающего вскрытие или разрушение указанных материалов при избыточном давлении внутри помещения не более 2 кПа (200 кгс/м2), относятся к ЛСК, то в графу 6 таблицы N 2 вносится соответствующая запись.

При этом рекомендуется приводить в графе 8 "Примечание" таблицы N 2 описание метода (типа) крепления;

площади ЛСК галерей указываются в графах 5 и 6 таблицы N 2 только в случае, если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые, а в качестве ЛСК используется оконное остекление;

в графу 7 таблицы N 2 вносится величина коэффициента (относительного) обеспеченности ЛСК К, определяемая по формуле [2];

вычисление величин минимально допустимых Fдоп и фактических площадей ЛСК рекомендуется производить с точностью до 1 м2.

8. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты норий рекомендуется заполнять таблицу N 3, приведенную в приложении N 3 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 3 вносятся наименования помещений, тип нории и ее номер по технологической схеме, высота (м);

в графу 3 таблицы N 3 вносятся сведения о бункерах, силосах и шахтах (с указанием номеров по технологической схеме), внутри которых проходят норийные трубы норий;

в графу 4 таблицы N 3 вносятся сведения о защите норийных труб (кроме норий минерального сырья), проходящих внутри бункеров, силосов и шахт, обоснованные расчетными данными усиления норийных труб с учетом внутреннего остаточного давления пылевоздушного взрыва и внешнего давления сыпучего продукта в бункерах и силосах.

При отсутствии расчетных данных приводятся сведения о наличии металлических норийных труб круглого сечения с толщиной стенки не менее 2 мм на участках, проходящих внутри шахт, бункеров, силосов;

в графе 5 таблицы N 3 количество взрыворазрядителей на нории указывается простым перечислением;

в графу 6 таблицы N 3 вносятся сведения о местах установки взрыворазрядителей с учетом требований пунктов 725, 726 и 729 Федеральных норм и правил.

В случае применения норий со свободным объемом менее 0,25 м3, на которых допускается не устанавливать взрыворазрядители;

в графе 11 "Примечание" таблицы N 3 делается соответствующая отметка с указанием свободного объема таких норий;

в графы 7, 8 и 9 таблицы N 3 вносятся данные об оснащенности норий средствами взрывопредупреждения с указанием сведений об их типе (виде), об организации-изготовителе;

в графе 10 таблицы N 3 данные о наличии автоматически действующих тормозных устройств отображаются в виде отметки "В наличии" или "Отсутствуют";

неподключение и (или) неисправность реле контроля скорости (далее - РКС), датчиков подпора, устройств контроля сбегания ленты, взрыворазрядителей и автоматически действующих тормозных устройств в графе 11 "Примечание" таблицы N 3 фиксируются как их отсутствие;

отсутствие паспортов на взрыворазрядители фиксируются в графе 11 "Примечание" таблицы N 3 в виде соответствующей отметки с указанием количества;

отсутствие аспирации норий, необеспеченность натяжения и регулировки хода норийной ленты, отсутствие целостности ковшей рекомендуется фиксировать в графе 11 "Примечание" таблицы N 3 в виде соответствующей отметки.

9. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты стационарных ленточных конвейеров рекомендуется заполнять таблицу N 4, приведенную в приложении N 4 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 4 вносятся наименования зданий и сооружений, тип конвейера и его номер по технологической схеме;

в графу 3 таблицы N 4 вносятся данные об оснащенности конвейеров РКС с указанием сведений об их типе (виде), об организации-изготовителе;

неподключение и (или) неисправность РКС фиксируется в графе 6 "Примечание" таблицы N 4 как их отсутствие;

сведения в графы 4 и 5 таблицы N 4 отображаются в виде отметки "В наличии" или "Отсутствуют";

сбегание при работе ленточных конвейеров конвейерной ленты с барабанов и роликов, задевание конвейерной ленты об опорные конструкции, пробуксовку конвейерной ленты на барабанах, отсутствие на самоходных разгрузочных тележках ленточных конвейеров механизмов включения и выключения с быстродействующим тормозным приспособлением рекомендуется фиксировать в графе 6 "Примечание" таблицы N 4 в виде соответствующей отметки.

10. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты цепных скребковых и винтовых конвейеров рекомендуется заполнять таблицу N 5, приведенную в приложении N 5 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 5 вносятся наименования зданий и помещений, тип конвейера и его номер по технологической схеме;

сведения в графы 3 и 4 таблицы N 5 вносятся в виде отметки "В наличии" или "Отсутствуют".

При этом в графе 8 "Примечание" таблицы N 5 приводится информация о наименовании и типе (виде) применяемых датчиков верхнего уровня и концевых выключателях;

в графы 5 и 6 таблицы N 5 вносятся данные об оснащенности конвейеров средствами взрывопредупреждения с указанием сведений об их типе (виде), об организации-изготовителе;

в случае, если отметка ставится в графе 7 таблицы N 5, в графе 8 "Примечание" таблицы N 5 приводится информация о наименовании и типе (виде) установленного устройства;

неподключение и (или) неисправность сливных самотеков в бункеры и силосы, датчиков верхнего уровня, предохранительных клапанов, концевых выключателей, датчиков подпора, устройств контроля обрыва цепи или других устройств, предохраняющих конвейеры от переполнения короба продуктом, указанных в графе 7 таблицы N 5, фиксируются в графе 8 "Примечание" таблицы N 5 как их отсутствие.

11. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты дробилок рекомендуется заполнять таблицу N 6, приведенную в приложении N 6 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 6 вносятся наименования здания и помещения, тип дробилки и ее номер по технологической схеме;

в графу 3 таблицы N 6 вносятся сведения о наличии взрыворазрядителя и месте его установки в соответствии с пунктом 731 Федеральных норм и правил, отклонения от нормативных требований к устройству и установке взрыворазрядителей фиксируются в графе 4 таблицы N 6;

в графу 5 таблицы N 6 вносятся сведения о наличии устройства для автоматического регулирования загрузки.

В случаях, когда в дробилках предусмотрено устройство для автоматического регулирования загрузки, но устройство не сблокировано с электродвигателем дробилки, сведения об отсутствии блокировки рекомендуется фиксировать в графе 8 "Примечание" таблицы N 6 в виде соответствующей отметки;

в графу 6 таблицы N 6 вносятся сведения о наличии устройств дистанционного автоматического контроля температуры подшипников.

В случаях, когда дробилка применяется на действующих объектах, введенных в эксплуатацию до установления указанных требований, и не оснащена устройствами дистанционного автоматического контроля температуры подшипников, в графе 8 "Примечание" таблицы N 6 делается соответствующая отметка;

в графу 7 таблицы N 6 вносятся сведения о сблокировании электроприводов молотковых дробилок с датчиками нижнего уровня наддробильных бункеров в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

при заполнении граф 5, 6 и 7 таблицы N 6 указываются сведения о типе (виде) устройств и датчиков, об организации-изготовителе;

неподключение и (или) неисправность взрыворазрядителей, устройств дистанционного автоматического контроля температуры подшипников (при их наличии), устройств для автоматического регулирования загрузки, датчиков нижнего уровня фиксируются в графе 8 "Примечание" таблицы N 6 как их отсутствие;

отсутствие паспортов на взрыворазрядители фиксируется в графе 8 "Примечание" таблицы N 6 в виде соответствующей отметки с указанием количества;

в случае применения дробилок с объемом рабочей зоны и выпускного (поддробильного) бункера менее 0,3 м3, на которых допускается не устанавливать взрыворазрядители, в графе 8 "Примечание" таблицы N 6 указывается суммарный свободный объем рабочей зоны дробилки и выпускного (поддробильного) бункера таких дробилок.

12. Для отражения оснащенности оборудования, зданий, сооружений и помещений средствами магнитной защиты рекомендуется заполнять таблицу N 7, приведенную в приложении N 7 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 7 вносятся наименования зданий, помещений (этажа), в которых установлено ударно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки, бичевые, вымольные, шлифовальные, шелушильные и обоечные машины, триеры и другое оборудование с аналогичным принципом действия, в том числе главные конвейеры, стружечные станки, рубительные машины деревообрабатывающих производств), а также приемные устройства автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, где в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил необходимо предусматривать установку магнитной защиты. Указываются наименования, тип и номер по технологической схеме оборудования, перед которым устанавливают магнитную защиту;

в графу 3 таблицы N 7 вносятся сведения о типе магнитной защиты и организации-изготовителе;

в графу 4 таблицы N 7 вносятся сведения о номинальной производительности;

в графу 5 таблицы N 7 вносятся сведения о максимальной пропускной способности;

в графу 6 таблицы N 7 вносятся сведения об эффективности очистки (извлечения металломагнитных примесей). В качестве критерия эффективности магнитной защиты рекомендуется принимать полное извлечение металломагнитных примесей, способных инициировать искру;

в графы 7, 8 и 9 таблицы N 7 вносятся сведения о нормативной (установленной организацией-изготовителем) и фактической величинах магнитной индукции, а также об отклонении данного параметра от нормы;

неподключение и (или) неисправность средств магнитной защиты фиксируются в графе 10 "Примечание" таблицы N 7 в виде соответствующей отметки;

отсутствие блокировки электродвигателей электромагнитных сепараторов, обеспечивающей их остановку при отсутствии постоянного тока в цепях электромагнитов; нарушение изоляции токоведущих частей электромагнитных сепараторов; неполное извлечение металломагнитных примесей, способных инициировать искру рекомендуется фиксировать в графе 10 "Примечание" таблицы N 7 в виде соответствующей отметки.

13. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты силосов, бункеров и складов рекомендуется заполнять таблицу N 8, приведенную в приложении N 8 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 8 указываются наименования объекта, силоса, бункера и склада, которые подлежат оборудованию устройствами дистанционного контроля температуры:

силосные корпуса элеваторов и складов силосного типа (в том числе из металлоконструкций), бункеры для хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья;

силосы, бункеры и склады, используемые в качестве накопительных емкостей при приемке и формировании партий свежеубранного (урожая текущего года) зерна;

склады для хранения шротов, жмыхов, отрубей и гранулированной травяной муки (независимо от мест их расположения);

при заполнении графы 3 таблицы N 8 неподключение и (или) неисправность устройства дистанционного контроля температуры фиксируются в графе 8 таблицы N 8 "Примечание" в виде соответствующей отметки. При этом следует учитывать погрешности применяемых средств измерений;

в графе 4 таблицы N 8 указываются сведения о метрологическом обеспечении устройства дистанционного контроля температуры в целом (состоящего из термоподвесок (первичных измерительных преобразователей температуры), коммутационных блоков с комплектами соединительных кабелей, вторичных измерительных преобразователей температуры, приборов, блоков и иных технических средств обработки измерительной информации или обработки измеренной температуры на ЭВМ и необходимого программного обеспечения) и о включении сведений об утвержденном типе средств измерений такого устройства в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (или, при наличии, о документах об утверждении его типа средств измерения);

при заполнении граф 5, 6 и 7 таблицы N 8 неисправные или отключенные термоподвески учитываются как отсутствующие, общее количество таких подвесок фиксируется в графе 8 "Примечание" таблицы N 8.

14. Для отражения оснащенности зданий, сооружений и помещений аспирационными и пневмотранспортными установками рекомендуется заполнять таблицу N 9, приведенную в приложении N 9 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 9 указываются наименования зданий, сооружений и помещений;

в графе 3 таблицы N 9 указываются номера аспирационных и пневмотранспортных установок, установленных на объектах, а также сведения об отсутствии документов, содержащих сведения о находящихся в эксплуатации аспирационных и пневмотранспортных установках (далее - паспорта на аспирационные установки, паспорта на пневмотранспортные установки соответственно);

в графе 4 таблицы N 9 "Примечание" указываются внутренние распорядительные документы эксплуатирующей объект организации, в соответствии с которыми составлены паспорта на аспирационные установки и паспорта на пневмотранспортные установки.

15. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты сушилок рекомендуется заполнять таблицу N 10, приведенную в приложении N 10 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 10 указываются тип сушилки и ее порядковый номер;

графы 3 - 13 таблицы N 10 заполняются для рециркуляционных зерносушилок с камерами нагрева, шахтных зерносушилок с подогревателями и каскадными нагревателями;

в графы 3, 4, 5 и 6 таблицы N 10 вносятся сведения в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

в графы 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 таблицы N 10 вносятся сведения в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

в случае несоответствия мест установки взрыворазрядителей на камерах нагрева, подогревателях, каскадных нагревателях, осадочных камерах, топках, надсушильных бункерах и на нориях, обслуживающих зерносушилки, требованиям пунктов 734 - 740 Федеральных норм и правил в графу 17 "Примечание" таблицы N 10 вносится соответствующая отметка;

в графу 14 таблицы N 10 вносятся сведения о размещении вентиляторов и пылеуловителей зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов в виде отметки "В наличии" или "Отсутствуют";

графы 15 и 16 таблицы N 10 заполняются для сушильных агрегатов деревообрабатывающих производств.

16. Для отражения оснащенности средствами взрывопредупреждения и взрывозащиты жомосушильных установок и шнековых затворов рекомендуется заполнять таблицу N 11, приведенную в приложении N 11 к Руководству:

в графы 2, 3, 4, 5, 6 и 7 таблицы N 11 вносятся сведения в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

неподключение или неисправность систем автоматического контроля и противоаварийных устройств фиксируются в графе 10 "Примечание" таблицы N 11 как их отсутствие;

в графе 9 таблицы N 11 указываются сведения о наличии пылеулавливающих устройств в виде отметки "В наличии" или "Отсутствуют".

В случаях, если на объекте допущено устройство аспирационных пылеосадочных шахт, камер, коробов, размещенных после пылеулавливающих установок, в графу 10 таблицы N 11 вносится соответствующая отметка;

в графе 8 таблицы N 11 при других проектных решениях эти решения указываются простым перечислением.

17. Для отражения оснащенности оборудования и технологических процессов системами локализации взрыва рекомендуется заполнять таблицу N 12, приведенную в приложении N 12 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 12 указываются наименования здания и помещения, места установки огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, управляющих датчиков и взрыворазрядителей. При других проектных решениях эти решения указываются простым перечислением;

в графах 3, 4 и 5 таблицы N 12 рекомендуется указывать фактическое и требуемое (в соответствии с проектным решением) количество огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, управляющих датчиков и взрыворазрядителей, соответственно;

в графе 6 таблицы N 12 отражаются сведения о наличии дистанционного автоматизированного управления, блокировки и контроля за работой системы локализации взрыва в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

в графе 7 таблицы N 12 указывается количество выведенных взрыворазрядителей в производственное помещение с установленными на них исправными огнепреграждающими (пламеотсекающими) устройствами.

При этом в графе 9 "Примечание" таблицы N 12 указываются реквизиты обосновывающих правомерность вывода взрыворазрядителей в производственное помещение документов, предусмотренных пунктом 33 Федеральных норм и правил;

в графе 8 таблицы N 12 указывается количество выведенных взрыворазрядителей в производственное помещение без установки на них исправных огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств;

в графе 9 "Примечание" таблицы N 12 в случае выявления неподключения или неисправности установленных огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, управляющих датчиков и взрыворазрядителей делается соответствующая отметка.

18. Для отражения сведений об электростатической искробезопасности, электроустановках, защитном заземлении, молниезащите рекомендуется заполнять таблицу N 13, приведенную в приложении N 13 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 13 вносятся наименования здания и помещения, этажа, на котором расположено оборудование, машины, аппараты, емкости, агрегаты, устройства и установки;

в графу 3 таблицы N 13 вносятся сведения о соединении отдельными ответвлениями с магистральными линиями уравнивания потенциала аппаратов, емкостей, агрегатов и устройств в соответствии с требованиями пункта 116 Федеральных норм и правил;

в графу 4 таблицы N 13 вносятся сведения о заземлении труб, составляющих пневмотранспортные материалопроводы, металлических бункеров, днищ железобетонных силосов, циклонов, оборудования бестарных складов хранения муки;

в графу 5 таблицы N 13 вносятся сведения о прошивке матерчатых фильтров медной проволокой и соединении ее с системой заземления;

в графу 6 таблицы N 13 вносятся сведения о заземлении технологического оборудования и продуктопроводов в соответствии с требованиями пункта 122 Федеральных норм и правил;

в графу 7 таблицы N 13 вносятся сведения о заземлении валов машин, оборудованных подшипниками скольжения с кольцевой смазкой;

в графу 8 таблицы N 13 вносятся сведения об использовании в качестве молниеприемника металлической сетки или металлических конструкций оборудования (в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует").

При этом в случае отметки "В наличии" в графе 9 "Примечание" таблицы N 13 приводится информация о конструкциях (сетке), используемых на объекте в качестве молниеприемника;

заполнение граф 3 - 7 таблицы N 13 рекомендуется производить в виде отметки "Выполнено" или "Не выполнено".

В случае отклонения от требований, установленных соответствующими пунктами Федеральных норм и правил, в графе 9 "Примечание" таблицы N 13 приводится соответствующая информация.

19. Для отражения сведений о системах воздушного отопления и вентиляции рекомендуется заполнять таблицу N 14, приведенную в приложении N 14 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 14 указываются наименования здания и помещения, этажей, на которых расположены системы воздушного отопления и вентиляции;

графы 3 и 6 таблицы N 14 заполняются в случае, если приточные установки размещены в обслуживаемых помещениях категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности с указанием документов (и их реквизитов), подтверждающих взрывозащищенное исполнение таких установок;

графа 4 таблицы N 14 заполняется в случае применения в системах воздушного отопления помещений рециркуляции (возврата) воздуха из аспирационных и пневмотранспортных установок в производственные помещения.

При этом в графе 5 таблицы N 14 производится соответствующая отметка с указанием мест установки огнепреграждающих устройств, их количества.

В случае выявления неподключения или неисправности установленных в системах воздушного отопления помещений рециркуляции (возврата) воздуха огнепреграждающих устройств в графе 7 "Примечание" таблицы N 14 делается соответствующая отметка;

в графе 6 таблицы N 14 сведения о соответствии электрооборудования вентиляционных систем техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (в виде отметки "Соответствует" или "Не соответствует").

При этом в графе 7 "Примечание" таблицы N 14 приводится информация об электрооборудовании, не соответствующем техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.

20. Для отражения сведений об оснащенности бункеров для сухой стружки и пыли деревообрабатывающих производств средствами противоаварийной защиты рекомендуется заполнять таблицу N 15, приведенную в приложении N 15 к Руководству:

в графе 2 таблицы N 15 указываются наименования здания и помещения, где расположены бункеры;

в графы 3, 4, 5, 6 и 7 таблицы N 15 вносятся сведения о наличии на бункерах для сухой стружки и пыли противовзрывных устройств (клапанов), датчиков-сигнализаторов степени заполнения бункеров, автоматических датчиков сигнализации о возгорании стружки и пыли, устройств для подвода средств пожаротушения внутрь бункеров, а также о подсоединении бункеров к системе аспирации в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует";

в графу 8 таблицы N 15 вносятся сведения о наличии на бункерах для сырой стружки и щепы датчиков, сигнализирующих о степени заполнения в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует".

При этом в случае отметки "В наличии" рекомендуется вносить сведения об имеющихся средствах противоаварийной защиты с указанием их наименований, типа (вида);

неподключение и (или) неисправность средств противоаварийной защиты фиксируются в графе 9 "Примечание" таблицы N 15 как их отсутствие.

21. Для отражения сведений об оснащенности шнековых затворов деревообрабатывающих производств средствами противоаварийной защиты рекомендуется заполнять таблицу N 16, приведенную в приложении N 16 к Руководству;

в графе 2 таблицы N 16 указываются наименования здания и помещения, где расположены шнековые затворы;

в графы 3, 4, 5 и 6 таблицы N 16 вносятся сведения о наличии на шнековых затворах деревообрабатывающих производств противовзрывных устройств (клапанов), датчиков-сигнализаторов возгорания сухой стружки, автоматических устройств для подвода средств пожаротушения внутрь затвора, а также заслонки, препятствующей попаданию искр и других источников пожара в пневмотранспортную систему, следующую за затвором в виде отметки "В наличии" или "Отсутствует".

При этом в случае отметки "В наличии" рекомендуется вносить сведения об имеющихся средствах противоаварийной защиты с указанием их наименований, типа (вида);

неподключение и (или) неисправность средств противоаварийной защиты фиксируются в графе 7 "Примечание" таблицы N 16 как их отсутствие.

22. Для отражения результатов натурных замеров ЛСК, полученных в ходе обследования, проводимого в соответствии с требованиями пункта 757 Федеральных норм и правил, рекомендуется заполнять таблицу N 17, приведенную в приложении N 17 к Руководству:

в графу 2 таблицы N 17 вносятся наименования зданий, помещений и этажей;

в графу 3 таблицы N 17 вносятся значения геометрических размеров этажа, м;

в графу 4 таблицы N 17 вносятся значения геометрических объемов помещений, м3;

в графы 5 и 6 таблицы N 17 вносятся значения объемов выступающих строительных конструкций и производственного оборудования, соответственно, м3;

в графу 7 таблицы N 17 вносятся значения свободного объема помещения, м3;

в графу 8 таблицы N 17 вносятся значения площади единично оконного стекла, м2;

в графу 9 таблицы N 17 вносятся значения толщины единичного оконного стекла, мм;

в графе 10 таблицы N 17 указывается количество ячеек остекления;

в графе 11 таблицы N 17 указываются величины фактической площади ИСК Fф, м2, вычисление которых рекомендуется производить с точностью до 1 м2;

в графе 12 таблицы N 17 указывается коэффициент сброса Kсбр, принимаемый для производственных помещений категории Б по пожарной и взрывопожарной опасности и лестничных клеток с выходом через тамбур-шлюз 0,03 м2/м3;

в графе 13 таблицы N 17 указываются величины минимально допустимой площади ЛСК, м2.

23. Прилагаемые к паспорту в соответствии с требованиями пункта 757 Федеральных норм и правил материалы обследований, результаты которых использованы для отражения показателей, характеризующих оснащенность производственных зданий и сооружений, а также транспортных галерей и тоннелей средствами, обеспечивающими противоаварийную защиту объекта, содержащие соответствующие расчеты, рекомендуется указывать в таблице N 18, приведенной в приложении N 18 к Руководству.

Таблица заполняется перечислением с указанием наименований документов, их реквизитов и количества листов.

24. Дополнения (изменения) в паспорт, вносимые после подтверждения объективности вносимых сведений (данных) комиссией, создаваемой и действующей на условиях и в соответствии с требованиями пункта 761 Федеральных норм и правил, рекомендуется оформлять в виде листа регистрации дополнений (изменений) Технического паспорта взрывобезопасности, образец которого приведен в приложении N 19 к Руководству.

## Приложение N 1

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 1

Показатели,

характеризующие взрывобезопасность и противоаварийную

защиту производственных зданий и сооружений

| N п/п | Наименования помещений, зданий и сооружений | Свободный объем помещения V, м3 | Площадь ЛСК, м2 |  | Коэффициент (относительный) обеспеченности ЛСК, K | Количество дверных проемов без тамбур-шлюзов, шт. | Нахождение бытовых помещений в производственных зданиях | Размещение бункеров для хранения аспирационных относов, пыли и пылевидных продуктов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимально допустимая Fдоп | Фактическая допустимая Fф |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 2

Транспортные галереи и тоннели

| N п/п | Наименования сооружений и зданий, связываемых галереями или тоннелями | Длина, м | Объем, м3 | Площадь легкосбрасываемых ограждающих конструкций, м2 |  | Коэффициент (относительный) обеспеченности ЛСК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимально допустимая Fдоп | Фактическая Fф |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 3

Нории

| N п/п | Наименования помещений, тип нории и ее номер по технологической схеме, высота (м) | Нории, проходящие через бункеры, силосы, шахты |  | Оснащенность взрыворазрядителями |  | Наличие устройств контроля сбегания ленты | Наличие РКС | Наличие датчиков подпора | Наличие автоматически действующих тормозных устройств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место прохождения | Сведения о защите | Количество, шт. | Места установки |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 4

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 4

Стационарные ленточные конвейеры

| N п/п | Наименования зданий и сооружений, тип конвейера и его номер по технологической схеме | Наличие РКС | Наличие устройств для очистки холостой ветви и натяжного устройства ленты стационарного конвейера для сыпучих грузов | Наличие конечных выключателей и упор на трассах конвейеров с передвижными загрузочными или разгрузочными устройствами | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

## Приложение N 5

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 5

Цепные скребковые и винтовые конвейеры

| N п/п | Наименования здания и помещения, тип конвейера и его номер по технологической схеме | Наличие устройств контроля работы конвейера |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сливные самотеки в бункеры и силосы, оснащенные датчиками верхнего уровня | Предохранительные клапаны с концевыми выключателями | Датчики подпора | Устройства контроля обрыва цепи | Другие устройства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 6

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 6

Дробилки

| N п/п | Наименования здания и помещения, тип дробилки и ее номер по технологической схеме | Наличие взрыворазрядителя и место его установки | Отклонения от нормативных требований к устройству и установке взрыворазрядителей | Наличие устройства для автоматического регулирования загрузки | Наличие устройств дистанционного автоматического контроля температуры подшипников | Блокировка электроприводов с датчиками нижнего уровня наддробильных бункеров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 7

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 7

Магнитная защита

| N п/п | Наименования здания, помещения (этажа). Наименования, тип и номер оборудования, перед которым устанавливается магнитная защита | Тип магнитной защиты | Номинальная производительность | Максимальная пропускная способность | Сведения об эффективности очистки (извлечения металломагнитных примесей) | Значение величины магнитной индукции |  | Отклонение, + % - % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | нормативная | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 8

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 8

Устройства дистанционного контроля температуры

| N п/п | Наименования объекта, силоса, бункера, склада, которые подлежат оборудованию устройствами дистанционного контроля температуры | Тип (вид, марка) устройства дистанционного контроля температуры | Сведения о метрологическом обеспечении | Количество силосов, бункеров и складов, подлежащих оснащению термоподвесками, шт. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | оснащенных | требующих оснащения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 9

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 9

Аспирационные и пневмотранспортные установки

| N п/п | Наименования здания, сооружения и помещения. | Номер аспирационной и пневмотранспортной установки, а также сведения об отсутствии (наличии) паспортов на аспирационные и пневмотранспортные установки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

## Приложение N 10

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 10

Сушилки

| N п/п | Тип сушилки, ее порядковый номер | Наличие систем автоматического контроля зерносушилок за |  |  |  | Оснащение зерносушилок взрыворазрядителями |  |  |  |  |  |  | Размещение вентиляторов и пылеуловителей зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов | Сушильные агрегаты (деревообрабатывающее производство) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температурой нагрева зерна | Температурой агента сушки | Работой топки | Датчиками уровня зерна в тепловлагообменниках | На камерах нагрева | На подогревателях | На каскадных нагревателях | На осадочных камерах | На надсушильных бункерах | На нориях, обслуживающих зерносушилки | В пространстве топок |  | Наличие автоматических устройств для ликвидации очагов загорания стружки внутри; агрегата | Наличие автоматических приборов (механизмов), обеспечивающих сброс критической температуры |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 11

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 11

Жомосушильные установки

| N п/п | Тип сушилки, ее порядковый номер | Наличие систем автоматического контроля жомосушилки за |  |  | Наличие противоаварийных устройств (взрывных, предупредительных клапанов) и блокировки |  |  | Наличие пылеулавливающих устройств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температурой нагрева жома | температурой агента сушки | работой топки | в топочных камерах | на трубопроводах | иное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 12

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 12

Системы локализации взрыва

| N п/п | Наименования зданий и помещений. Места установки огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств, управляющих датчиков и взрыворазрядителей | Количество огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств | Количество управляющих датчиков | Количество взрыворазрядителей | Наличие дистанционного автоматизированного управления, блокировки и контроля за работой системы локализации взрыва | Количество выведенных взрыворазрядителей в производственное помещение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое/ требуемое | Фактическое/ требуемое | Фактическое/ требуемое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при наличии на них исправных огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств | без огнепреграждающих (пламеотсекающих) устройств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 13

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 13

Электростатическая искробезопасность, электроустановки,

защитное заземление, молниезащита

| N п/п | Наименования здания и помещения, этажей, на которых расположено оборудование, аппараты, емкости, агрегаты, устройства и прочее | Сведения о соединении с магистральными линиями уравнивания потенциала аппаратов, емкостей, агрегатов и устройств в соответствии с требованиями пункта 116 Федеральных норм и правил | Сведения о заземлении труб, составляющих пневмотранспортные материалопроводы, металлических бункеров, днищ железобетонных силосов, циклонов, оборудования бестарных складов хранения муки и механизированных складов бестарного напольного хранения зерна | Сведения о прошивке матерчатых фильтров медной проволокой и соединении ее с системой заземления | Сведения о заземлении технологического оборудования и продуктопроводов в соответствии требованиями пункта 122 Федеральных норм и правил | Сведения о заземлении валов машин, оборудованных подшипниками скольжения с кольцевой смазкой | Сведения об использовании в качестве молниеприемника металлической сетки или металлических конструкций оборудования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 14

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 14

Системы воздушного отопления и вентиляции

| N п/п | Наименования здания и помещения, этажей, на которых расположены системы воздушного отопления и вентиляции | Сведения о взрывозащищенном исполнении | Сведения об очистке воздуха | Оснащение огнепреграждающими устройствами | Сведения о соответствии электрооборудования вентиляционных систем техническим требованиям к безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 15

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 15

Бункеры деревообрабатывающих производств

| N п/п | Наименования зданий и помещений, где расположены бункеры | Наличие противовзрывных устройств (клапанов) | Бункеры для сухой стружки и пыли |  |  |  | Наличие датчика, сигнализирующего о степени заполнения бункеров для сырой стружки и щепы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие датчика, сигнализирующего о степени их заполнения | Наличие автоматических датчиков сигнализации о возгорании стружки и пыли | Наличие устройств для подвода средств пожаротушения внутрь бункеров | Подсоединение к системе аспирации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 16

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 16

Шнековые затворы деревообрабатывающих производств

| N п/п | Наименования зданий и помещений, где расположены затворы | Шнековые затворы |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие противовзрывных устройств (клапанов) | Наличие датчика, сигнализирующего о возгорании сухой стружки в затворе | Наличие автоматических устройств для подвода средств пожаротушения внутрь затвора | Наличие заслонки, препятствующей попаданию искр и других источников пожара в пневмотранспортную систему, следующую за затвором |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 17

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 17

Результаты натурных замеров легкосбрасываемых конструкций

| N п/п | Наименования здании, помещений, этажей | Геометрические размеры этажа, м | Геометрический объем помещения, м3 | Объемы, м3 |  | Свободный объем помещения, м3 | Площадь единичного оконного стекла, м2 | Толщина единичного оконного стекла, мм | Количество ячеек остекления | Фактическая площадь ЛСК Fф, м2 | Коэффициент сброса, Kсбр | Минимально допустимая площадь ЛСК, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выступающих строительных конструкций | производственного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 18

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 18

Перечень

материалов обследований, результаты которых использованы

для отражения показателей, характеризующих оснащенность

производственных зданий и сооружений, а также транспортных

галерей и тоннелей средствами, обеспечивающими

противоаварийную защиту объекта

| N п/п | Наименование материалов обследований, содержащих соответствующие подтверждающие расчеты | Количество листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

## Приложение N 19

к руководству по безопасности

"Рекомендации по оформлению

технического паспорта

взрывобезопасности взрывопожароопасных

производственных объектов хранения

и переработки растительного сырья",

утвержденному приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 16 июля 2026 г. N 247

(рекомендуемый образец)

Таблица N 19

Лист регистрации дополнений (изменений) технического

паспорта взрывобезопасности

| N п/п | Причины изменений | количество листов |  |  |  | Всего листов в Техническом паспорте взрывобезопасности | Подпись главного инженера (должностного лица, в обязанности которого входит выполнение указанной функции) | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |