Приказ Ростехнадзора от 10.08.2026 N 274 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2026 N 88369)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.09.2026

# Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2026 г. N 88369

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 10 августа 2026 г. N 274

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1082, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, определен список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Врио руководителя

А.В.ДЕМИН

# Приложение

к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 10 августа 2026 г. N 274

ФОРМА

|  |  |  | Место для нанесения QR-кода |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения проверочного листа |  |  |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или не соблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяется должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок (далее - проверка) в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов металлургической промышленности.

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Дата заполнения проверочного листа:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо):

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| N п/п | Контрольные вопросы | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы |  |  | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по расследованию и учету аварий и инцидентов на объектах металлургии? | Пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов", утверждены приказом Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. N 512 (далее - ФНП N 512) <1> |  |  |  |  |
| 2. | Выполняются ли контролируемым лицом требования о наличии высшего образования по профессиональному профилю и (или) высшего образования по направлению подготовки "Металлургия" у технического руководителя организации, руководителей металлургических структурных производственных подразделений (цехов) и их заместителей, главных специалистов - технологов? | Пункт 5 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 3. | Установлены ли контролируемым лицом требования (порядок) к ведению работ в соответствии с производственной документацией, в том числе разработкам, утверждению, введению в действие и пересмотру инструкций, содержащих требования по промышленной безопасности, ведению технологических процессов, техническому обслуживанию и ремонту оборудования? | Пункт 6 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 4. | Выполняются ли контролируемым лицом требования по контролю за ведением технологических процессов на рабочих местах посредством записей в журнале приема и сдачи смены информации о параметрах отклонения от ведения технологического процесса и сведений о состоянии оборудования? | Пункт 9 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 5. | Выполняются ли контролируемым лицом требования о применении светозвуковой сигнализации для предупреждения работников, находящихся под рабочими площадками металлургических агрегатов с расплавом металла, на литейных дворах, в переходах и тупиковых пространствах? | Пункт 10 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 6. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению внутренними распорядительными документами организации, устанавливающими порядок безопасного проведения работ, порядка организации работ по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов и арматуры, систем контроля, противоаварийной защиты, средств связи и оповещения, энергообеспечения, а также зданий и сооружений; распределение обязанностей и границ ответственности между структурными подразделениями и службами (технологической, механической, энергетической, КИПиА) за обеспечение требований промышленной безопасности, а также перечень и объем эксплуатационной, ремонтной и другой технической документации? | Пункт 11 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 7. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии емкости (приямки, площадки) для приема расплава металла при возможных его утечках из печи или ковша (в случае, если это предусмотрено проектом)? | Пункт 14 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 8. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по недопущению эксплуатации плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов? | Пункт 15 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 9. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств и коммуникаций, используемых в технологических процессах, связанных с применением (образованием) опасных веществ: технические устройства и коммуникации, используемые в технологических процессах, связанных с применением (образованием) опасных веществ, герметичны или оснащены газоочисткой; при отсутствии технической возможности полной герметизации оборудования места выделения опасных веществ оборудованы аспирацией, обеспечивающей непревышение в воздухе рабочей зоны предельно допустимых концентраций? | Пункт 16 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 10. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о проверке металлического лома перед загрузкой в агрегат для расплава на радиационную безопасность и взрывобезопасность? | Пункт 17 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 11. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по просушке и подогреву фурм для продувки жидкого металла газами в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями? | Пункт 20 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 12. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии автоматической защиты, отключающей подачу кислорода и топлива в печь при внезапном падении давления воздуха в системе подачи топлива, воздуха и кислорода? | Пункт 21 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 13. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите аппаратов, подвергающихся воздействию агрессивных, взрывоопасных или горючих веществ, материалами, стойкими в данной среде? | Пункт 24 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 14. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите от накопления зарядов статического электричества резервуаров, технологического оборудования, трубопроводов, сливоналивных устройств и другого оборудования, связанного с приемом, переработкой и перемещением жидкостей и сыпучих веществ, являющихся диэлектриками? | Пункт 25 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 15. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о защите от возможного попадания расплава, а также от тепловых и механических воздействий составных частей производственного оборудования, в том числе энергетических трубопроводов, рукавов подачи природного газа, кислорода, мазута, воздуха, масла, воды, троллей для питания электрического оборудования тележек, перевозящих расплавы металлов, и электрические кабелей? | Пункт 28 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 16. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о применении в системах гидроприводов металлургических машин негорючих (малогорючих) и нетоксичных жидкостей? | Пункт 29 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 17. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о производстве технологий работ с исходными материалами, заготовками и полуфабрикатами с применением безопасных приемов погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций, способов складирования, исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов? | Пункт 30 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 18. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о размещении расходных баков с мазутом на расстоянии не менее 5 м от печей и защите специальными экранами от нагревания теплоизлучением? | Пункт 31 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 19. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении на металлургических агрегатах разливки (разгрузка) расплавленного металла (шлака) на поверхности или в сосуды, содержащие воду? (за исключением технологий, предусматривающих эти способы разливки (разгрузки) в проекте)? | Пункт 32 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 20. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении на рабочих площадках плавильных агрегатов, в приямках и других местах возможного попадания расплавленного металла или шлака, наличия воды, влаги, легко разлагающихся материалов и веществ, способных взаимодействовать с расплавом металла или шлака? | Пункт 32 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 21. | Выполняется ли контролируемым лицом требование об определении безопасного способа осадки шлака технологической инструкцией? | Пункт 34 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 22. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении эксплуатации металлургических агрегатов при отклонении технологических параметров от величин, установленных технологической инструкцией? | Пункт 35 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 23. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о применении во взрывопожароопасных зонах и помещениях инструментов и приспособлений, выполненных из материалов, исключающих искрообразование при работе с ними? | Пункт 39 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 24. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по осуществлению технологического процесса и работы оборудования в соответствии с производственной документацией, разработанной для этого процесса или оборудования? | Пункт 40 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 25. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о соответствии требованиям проекта расстояния между открытыми технологическими установками, агрегатами и оборудованием, а также от них до зданий и сооружений? | Пункт 43 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о выполнении внутренних производственных помещений, находящихся на производственной площадке, включающей технологию с расплавами металлов, имеющей опасность аварии или травмирования работников, с обеспечением защиты от опасных факторов расплавов: |  |  | - | - | - |
| 26.1. | имеют не менее двух выходов, расположенных с учетом аварийной эвакуации работников; исполнением дверей помещения с открыванием наружу и не иметь внутренних запоров? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.2. | помещения, в которых предусматривается постоянное нахождение обслуживающего персонала, и размещение оборудования, требующее постоянного обслуживания, не расположены под агрегатами с расплавами или опасными веществами? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.3. | имеют защиту от воздействия теплового излучения? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.4. | окна закрытых пультов управления застеклены специальными стеклами с теплоотражающими покрытиями и оборудованы съемными металлическими сетками или специальными защитными экранами, не снижающими видимости оператору (машинисту) при транспортировании и загрузке материалов в агрегат? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.5. | окна пультов управления, в которые возможно попадание брызг расплава, оборудованы в соответствии с проектом? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.6. | пульты управления агрегатов расположены в безопасном месте, при этом обеспечивают видимость агрегата и проводимых работ на площадке? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 26.7. | при устройстве электропечей пульты управления электропечами расположены так, что исключена возможность ослепляющего действия электрической дуги на операторов? | Пункт 44 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 27. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по оборудованию проемов (ворот), предназначенных для въезда железнодорожных составов и большегрузных автомобилей в производственные и складские помещения световой сигнализацией для разрешения или запрещения въезда (выезда) транспортных средств, а также звуковой сигнализацией для оповещения производственного персонала? | Пункт 48 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 28. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии не менее двух входов (выходов), расположенных с противоположных сторон, в галереях, в которых транспортируются взрывопожароопасные и опасные вещества? | Пункт 49 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 29. | Выполняется ли контролируемым лицом требование, что двери входов (выходов) галерей открываются наружу и обеспечивают беспрепятственную эвакуацию работников? | Пункт 49 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 30. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии схемы движения транспортных средств и пешеходов по территории всех объектов? | Пункт 60 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 31. | Выполняется ли контролируемым лицом требование, что конструкция фрамуг, створок и фонарей производственных корпусов исключает возможность попадания атмосферных осадков в корпус при их открытом положении? | Пункт 62 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 32. | Выполняется ли контролируемым лицом требование, что внутренние стены производственных корпусов имеют поверхность, исключающую скопление на них пыли? | Пункт 63 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 33. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении загромождения рабочих мест, эвакуационных проходов, выходов из помещений, проходов к средствам пожаротушения, обеспечения безопасности и связи? | Пункт 64 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 34. | Выполняется ли контролируемым лицом требование, что полы в помещениях устойчивы к допускаемым в процессе производства механическим, тепловым или химическим воздействиям и выполнены: | - | - | - | - | - |
| 34.1. | в помещениях с использованием жидкостей - влагонепроницаемыми с нескользким покрытием и с уклоном к устройству, обеспечивающим их сток? | Пункт 66 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 34.2. | в помещениях, где применяются агрессивные вещества - устойчивыми к их воздействию? | Пункт 66 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 34.3. | в цехах электролиза - неэлектропроводными, влагонепроницаемыми и теплостойкими? | Пункт 66 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 34.4. | на рабочих площадках металлургических агрегатов и в разливочных пролетах цехов - из прочных износостойких материалов, выдерживающих розлив расплава металла, с нескользкой поверхностью, без выбоин и выступов? | Пункт 66 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 34.5. | во взрывоопасных и пожароопасных зонах помещений безыскровыми? | Пункт 66 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 35. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о теплоизоляции площадок печных, разливочных, литейных пролетов и миксерных отделений, расположенных в зоне выпуска расплавленных и раскаленных продуктов из печей и миксеров? | Пункт 67 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 36. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по обеспечению здания и сооружения предприятий молниезащитой? | Пункт 68 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 37. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о теплоизоляции балок, колонн, несущих и ненесущих конструкций в зданиях и сооружениях цехов, подвергающихся тепловому воздействию? | Пункт 69 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 38. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений или специальной разметки границ проездов и проходов в производственных помещениях? | Пункт 71 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 39. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по оснащению элементов строительных конструкций, производственного оборудования и внутрицехового транспорта, представляющих опасность аварий и несчастных случаев, а также устройств и средств пожаротушения и обеспечения безопасности соответствующими знаками безопасности и сигнально-предупредительной окраской согласно действующим нормам? | Пункт 72 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 40. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по содержанию ограждений из сплошных или сетчатых материалов и настилов в исправном состоянии? | Пункт 76 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 41. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении проведения ремонтов, очистки вручную или закреплению движущихся частей и ограждений во время работы технических устройств? | Пункт 76 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 42. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии сплошного ограждения зубчатых, ременных и цепных передач независимо от высоты их расположения и скорости движения? | Пункт 78 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 43. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении работы технических устройств со снятым или неисправным ограждением? | Пункт 79 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 44. | Выполняется ли контролируемым лицом требование, что приямки, люки, колодцы, каналы и проемы в перекрытиях производственных зданий и сооружений закрыты крышками или перекрыты по всей поверхности прочным настилом, уложенным на одном уровне с полом? | Пункт 83 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 45. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по осуществлению наблюдения за техническим состоянием наружной поверхности трубопроводов и их элементов, антикоррозионной защиты и теплоизоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций, в период эксплуатации трубопроводов? | Пункт 87 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 46. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению в инструкциях персонала, эксплуатирующего трубопроводы, объема и периодичности выполнения работ по наблюдению за состоянием наружной поверхности технологических трубопроводов и их элементов? | Пункт 88 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 47. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о креплении рукавов к штуцерам (ниппелям) специальными хомутами, исключающими срыв рукавов? | Пункт 95 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 48. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений всех сторон у закромов и ям? | Пункт 97 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 49. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по установке сплошных защитных ограждений для улавливания падающих с конвейера материалов и изделий в местах постоянного прохода людей и проезда транспортных средств под трассой конвейеров? | Пункт 108 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 50. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении производства работ по очистке и уборке просыпи вручную и ремонту конвейера, не отключенного от источников питания? | Пункт 110 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 51. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии ограждений (щитков) на колесах саморазгружающихся тележек, передвижных конвейеров и питателей? | Пункт 114 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 52. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по оборудованию шлаковозов механизмами кантования (поворота) чаши с электрическим приводом и дистанционным управлением? | Пункт 122 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 53. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о регистрации (учету) в организации технологических емкостей, используемых в целях ведения технологического процесса металлургии? | Пункт 141 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 54. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о маркировке вспомогательных емкостей с указанием порядкового номера, грузоподъемности, назначения? | Пункт 143 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 55. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о проведении эксплуатирующей организацией периодических осмотров состояния используемых в работе технологических емкостей не реже одного раза в месяц? | Пункт 149 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 56. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о регистрации результатов обследования технологических емкостей? | Пункт 150 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 57. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о проверке цапф ковшей методом неразрушающего контроля не реже одного раза в год? | Пункт 153 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 58. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении загрузки шлака в ковш с мусором или сырым заправочным материалом? | Пункт 168 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 59. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении одновременной разгрузки вагонов вручную и подъемными сооружениями, нахождения людей в вагонах и кузовах автомашин во время их разгрузки - погрузки грузоподъемными средствами, а также перемещения грузов кранами над местом ручной разгрузки? | Пункт 230 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 60. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по определению инструкцией по эксплуатации порядка эксплуатации, обслуживания, ремонта, наладки и проведения инструментальной проверки на эффективность работы систем аспирации и вентиляции? | Пункт 290 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 61. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии эксплуатационных документов на все вентиляционные и аспирационные системы? | Пункт 291 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 62. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении ведения технологических процессов и работы оборудования с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации? | Пункт 316 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 63. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии у технических устройств, работа которых предусмотрена в автоматическом, наладочном и ручном режимах, сигнализации о включении их в данный режим работы? | Пункт 318 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 64. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о наличии сигнализации о наличии напряжения на схемах управления, сигнализации и КИПиА, расположенных на щитах, пультах и панелях управления? | Пункт 319 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 65. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о недопущении эксплуатации неисправных КИПиА или с истекшим сроком поверки? | Пункт 321 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 66. | Выполняется ли контролируемым лицом требование о заземлении металлических электрических приборов и щитов? | Пункт 323 ФНП N 512 |  |  |  |  |
| 67. | Выполняется ли контролируемым лицом требование по оснащению взаимосвязанных производственных участков и технических устройств двусторонней громкоговорящей и телефонной (радио) связью? | Пункт 324 ФНП N 512 |  |  |  |  |

| (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист) |  | (место для подписи должностного лица, заполнившего проверочный лист) |
| --- | --- | --- |
|  |  | "__" __________ 20__ г. |

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный N 61943; с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 14 января 2025 г. N 5 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2025 г., регистрационный N 81511), от 5 декабря 2025 г. N 419 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2025 г., регистрационный N 84795). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 9 декабря 2020 г. N 512 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.