Приказ Ростехнадзора от 10.08.2026 N 275 "Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2026 N 88545)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 13.10.2026

# Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2026 г. N 88545

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 10 августа 2026 г. N 275

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ

ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ

НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ

КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМОГО

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ И ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ОРГАНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, ХРАНЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 N 1082, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. N 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения (далее - форма проверочного листа).

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа определен список вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Врио руководителя

А.В.ДЕМИН

# Утверждена

приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 10 августа 2026 г. N 275

Форма

|  | QR-код |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Дата заполнения проверочного листа:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо):

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| N п/п | Контрольные вопросы | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы |  |  | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "неприменимо") |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Неприменимо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Имеет ли контролируемое лицо, ведущее взрывные работы, разрешение на ведение работ с взрывчатыми материалами промышленного назначения? | пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. N 494 <1> (далее - ФНП N 494) |  |  |  |  |
| 2. | Имеет ли контролируемое лицо, осуществляющее изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения, разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе? | пункт 6 ФНП N 494, статья 3 технического регламента Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе" (ТР ТС 028/2012) принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 57 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе") <2> (далее - ТР ТС 028/2012) |  |  |  |  |
| 3. | Проводятся ли контролируемым лицом испытания взрывчатых материалов при возникновении сомнений в доброкачественности (по внешнему осмотру или при неудовлетворительных результатах взрывных работ - неполные взрывы, отказы); и перед истечением гарантийного срока, если возможность продления срока предусмотрена документацией на соответствующие взрывчатые материалы? | пункт 7 ФНП N 494, пункт 5.1 статьи 5 ТР ТС 028/2012 |  |  |  |  |
| 4. | Уничтожаются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы, не прошедшие испытания, с составлением акта с указанием количества и наименования уничтоженных взрывчатых материалов, причин и способа уничтожения? | пункт 7.4 статьи 5 ТР ТС 028/2012, пункты 7, 14 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 5. | Оформлены ли контролируемым лицом результаты испытаний актом с последующим учетом в Журнале учета испытаний? | пункт 7 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 6. | Подвергаются ли входному контролю согласно документации взрывчатые материалы контролируемого лица, поступившие на склад? | пункт 7 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 7. | Оборудуются ли контролируемым лицом полигоны для уничтожения взрывчатых материалов в соответствии с проектом на расстоянии, безопасном от места проведения взрывных работ на полигоне до склада взрывчатых материалов и иных объектов? | пункт 15 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 8. | Оборудована ли погрузо-разгрузочная площадка контролируемого лица, за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях, в соответствии с проектом? | пункт 28 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечен ли контролируемым лицом надзор за взрывчатыми материалами при проведении погрузочно-разгрузочных операций? | пункт 29 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 10. | Погрузочно-разгрузочная площадка контролируемого лица за исключением площадок, расположенных на территории складов взрывчатых материалов, в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях: | - | - | - | - | - |
| 10.1. | ограждается колючей проволокой на расстоянии не менее 15 м от места погрузки (выгрузки) транспортных средств? | пункт 30 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 10.2. | при наличии на площадке взрывчатых материалов освещается в темное время суток электрическим освещением? | пункт 30 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 10.3. | обеспечивается противопожарными средствами? | пункт 30 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 10.4. | имеет телефонную связь с организацией, ведущей работы со взрывчатыми материалами, железнодорожной станцией (пристанью, портом), органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? | пункт 30 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 11. | Места погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов в околоствольных дворах шахт, рудников, штолен и надшахтных зданиях освещены и охраняются на весь период погрузо-разгрузочных работ силами и средствами контролируемого лица, организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, или организации, с которой заключен договор на оказание охранных услуг? | пункт 30 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 12. | Транспортируются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы от склада взрывчатых материалов на места работ в пределах опасного производственного объекта по маршрутам, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации, эксплуатирующей опасный производственный объект? | пункт 33 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 13. | Проводится ли контролируемым лицом транспортирование взрывчатых материалов транспортными средствами в подземных выработках при соблюдении следующих условий: | - | - | - | - | - |
| 13.1. | погрузочно-разгрузочные работы с взрывчатыми материалами проводятся только в установленных местах? | пункт 42 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 13.2. | при транспортировании рельсовым транспортом детонаторы и электродетонаторы транспортируются в вагонетках, футерованных внутри деревом и закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов, ящики (коробки), а также сумки и кассеты с детонаторами и электродетонаторами переложены мягким материалом и размещены по высоте в один ряд? | пункт 42 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 13.3. | перевозка взрывчатых веществ контактными электровозами проводится в вагонетках, закрытых сплошной крышкой из несгораемых материалов? | пункт 42 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 13.4. | транспортные средства (составы) с взрывчатыми материалами спереди и сзади имеют специальные световые опознавательные знаки, со значением которых ознакомлены все работающие? | пункт 42 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 13.5. | водители транспортных средств и все лица, связанные с перевозкой (доставкой) взрывчатых материалов, проинструктированы о мерах безопасности? | пункт 42 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 14. | Проверяется ли контролируемым лицом ежесменно техническая исправность транспортных средств, используемых для доставки взрывчатых материалов? | пункт 43 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 15. | Отвечает ли автотранспорт, используемый контролируемым лицом для транспортирования взрывчатых материалов, требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности перевозки опасных грузов, а также Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г. (ДОПОГ <3>)? | пункт 54 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 16. | Руководители и исполнители взрывных работ контролируемого лица имеют квалификационное удостоверение - Единую книжку взрывника с записью на право осуществления соответствующих работ? | пункты 3, 56, 63, 64 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 17. | Ознакомлены ли под подпись с мерами безопасности при обращении с взрывчатыми материалами работники контролируемого лица, привлекаемые к доставке взрывчатых веществ на места ведения взрывных работ, охране запретных и опасных зон? | пункты 77, 78 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 18. | Проходит ли персонал контролируемого лица, связанный с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (за исключением заведующих складами взрывчатых материалов, пунктами производства взрывчатых материалов и руководителей взрывных работ), проверку знаний требований безопасности не реже одного раза в два года? | пункт 95 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 19. | Имеется ли у контролируемого лица рабочая инструкция по нанесению индивидуальных индексов электродетонаторам и капсюлям-детонаторам, отражены ли в ней места проведения работ, порядок нанесения индивидуальных индексов, хранения средств инициирования с нанесенными индивидуальными индексами и устройств для нанесения индивидуальных индексов, а также возврата данных средств инициирования, утверждена ли инструкция руководителем организации, ведущей взрывные работы? | пункты 133.1, 133.2, 133.3 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 20. | Имеются ли на взрывчатые материалы, применяемые контролируемым лицом для производства взрывных работ, разрешения на постоянное применение? | пункт 6 ФНП N 494, статья 3 ТР ТС 028/2012 |  |  |  |  |
| 21. | Размещаются ли контролируемым лицом взрывчатые материалы, доставленные к местам ведения взрывных работ, в сумках, кассетах, заводской упаковке или иной таре; взрывчатые вещества, средства инициирования и боевики отдельно с соблюдением условий, исключающих передачу детонации? | пункт 134 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 22. | Выполняются ли взрывниками контролируемого лица взрывные работы под руководством лица, назначенного приказом по организации, ведущей взрывные работы (руководителя взрывных работ), по письменным нарядам (заданиям на выполнение работ) с ознакомлением с ними под подпись и соответствующим наряд-путевкам? | пункт 149 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 23. | Одежда персонала контролируемого лица, непосредственно обращающегося с взрывчатыми материалами, не накапливает заряды статического электричества? | пункт 151 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 24. | Осуществляются ли контролируемым лицом взрывные работы в соответствии с технической документацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспортами, схемами)? | пункты 152, 156, 157, 158 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 25. | Ознакомлены ли работники контролируемого лица под подпись с технической документацией (проектами буровзрывных (взрывных) работ, паспортами, схемами)? | пункт 152 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 26. | Разработаны ли контролируемым лицом проекты (технические проекты) буровзрывных (взрывных) работ? | пункт 153 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 27. | Проекты буровзрывных (взрывных) работ контролируемого лица содержат: | - | - | - | - | - |
| 27.1. | решения по безопасной организации работ с указанием основных параметров буровзрывных работ, способам инициирования зарядов, расчетам взрывных сетей, конструкциям зарядов и боевиков? | пункт 155 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 27.2. | данные о способе заряжания, предполагаемом расходе взрывчатых материалов, об определении запретной зоны и способа ее охраны? | пункт 155 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 27.3. | данные об определении опасной зоны и охране этой зоны с учетом объектов, находящихся в ее пределах (здания, сооружения, коммуникации), о местах нахождения людей и оборудования? | пункт 155 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 27.4. | данные о порядке доставки и размещения взрывчатых материалов при подготовке и проведении взрывов? | пункт 155 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 27.5. | данные о порядке допуска людей после взрыва, проветривания района взрывных работ? | пункт 155 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 28. | Типовой проект выполнен контролируемым лицом с учетом утвержденного проекта отработки? | пункт 154 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 29. | При проведении массовых взрывов в подземных выработках контролируемым лицом в типовых проектах технологических взрывов, проектах специальных и экспериментальных массовых взрывов приводятся: | - | - | - | - | - |
| 29.1. | краткая горно-геологическая характеристика разрабатываемого месторождения полезных ископаемых, обоснование выбора буровой техники, взрывчатых материалов? | пункт 307 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 29.2. | методика и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ, сведения о конструкции зарядов и боевиков? | пункт 307 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 29.3. | обоснование выбора средств механизации взрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов? | пункт 307 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 29.4. | схемы взрывных сетей, методики расчетов взрывных сетей, времени проветривания, опасных зон, в том числе на этапах подготовки и проведения взрывов? | пункт 307 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 29.5. | мероприятия по безопасному ведению работ, включая условия применения и виды защитных устройств, а также решения по вопросам обеспечения безопасности работ в конкретной горнотехнической обстановке, в том числе связанным с наличием запретных зон? | пункт 307 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30. | При проведении массовых взрывов на земной поверхности в типовом проекте буровзрывных работ контролируемым лицом приводятся: | - | - | - | - | - |
| 30.1. | ситуационный план с указанием границ карьерного поля, объектов строительства, зданий, сооружений, линий электропередачи и коммуникаций, находящихся в пределах максимальной опасной зоны? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.2. | краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика пород и полезных ископаемых, их классификация по крепости, трещиноватости, буримости, взрываемости; технологические условия? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.3. | методики и общие расчеты параметров буровых и взрывных работ? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.4. | обоснование выбора диаметров шпуров и скважин, взрывчатых веществ и средств инициирования, средств механизации буровзрывных работ, взрывных и контрольно-измерительных приборов? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.5. | способы взрывания, схемы взрывной сети? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.6. | конструкции зарядов и боевиков (промежуточных детонаторов)? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.7. | методика расчета интервалов замедлений и принятые интервалы? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.8. | параметры расположения скважин на уступах? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.9. | расходные коэффициенты и расчетные показатели взрывов? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 30.10. | методика расчета безопасных расстояний, типовой паспорт дробления негабаритов? | пункт 407 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 31. | На основе типового проекта контролируемым лицом разработан проект массового взрыва для конкретных условий, состоящий из: технического расчета со схемой расположения скважин и графическими материалами; таблицы параметров взрывных работ; распорядка проведения массового взрыва? | пункты 408 - 413, 309 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 32. | Вводится ли контролируемым лицом при производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ запретная зона, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием? | пункт 159 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 33. | Определяется ли контролируемым лицом расчетом в проекте или паспорте буровзрывных (взрывных) работ опасная зона? | пункт 160 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 34. | Выставлены ли контролируемым лицом посты, обеспечивающие охрану на границах запретных и опасных зон? | пункт 161 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 35. | Поверхность у устья подлежащих заряжанию шпуров, скважин и других выработок очищена контролируемым лицом от обломков породы, буровой мелочи, посторонних предметов? | пункт 166 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 36. | Имеется ли у контролируемого лица инструкция по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ, содержащая: | - | - | - | - | - |
| 36.1. | основные мероприятия по предупреждению отказавших зарядов? | пункт 189 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 36.2. | порядок обнаружения невзорвавшихся зарядов, методы ликвидации отказов для каждого вида взрывных работ? | пункт 189 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 36.3. | величину радиуса опасной зоны при ликвидации отказа, порядок ее обозначения на местности и в подземных выработках, а также ее охране? | пункт 189 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 36.4. | организацию работ по ликвидации отказов; порядок сбора, учета и уничтожения остатков взрывчатых материалов, извлеченных при ликвидации отказа? | пункт 189 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 36.5. | мероприятия по безопасности работ? | пункт 189 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 37. | Условия хранения взрывчатых материалов контролируемого лица исключают их утрату? | пункт 424 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 38. | Условия хранения взрывчатых материалов контролируемого лица исключают их порчу? | пункты 424, 458 ФНП N 494, пункт 7.1 статьи 5 ТР ТС 028/2012 |  |  |  |  |
| 39. | Взрывчатые материалы контролируемого лица хранятся в предназначенных для этой цели помещениях? | пункт 424 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 40. | Взрывчатые вещества и изделия на их основе на складах размещены контролируемым лицом с учетом их совместимости при хранении? | пункт 7.2 статьи 5 ТР ТС 028/2012, пункт 425 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 41. | Приняты ли в эксплуатацию места хранения взрывчатых материалов контролируемого лица (кроме передвижных складов, мест размещения взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ и мест сменного хранения, размещаемых вблизи мест ведения взрывных работ) комиссией по оценке соответствия места хранения установленным требованиям и проектной документации, с участием представителей организации-владельца и территориального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности и составлением акта? | пункт 426 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 42. | Комплексы сооружений и зданий, предназначенные для хранения взрывчатых материалов, а также сооружений вспомогательного назначения, расположенные на общей территории (поверхностные, полууглубленные склады взрывчатых материалов), камеры и ячейки для хранения взрывчатых материалов и вспомогательные камеры с подводящими к складу горными выработками (подземные, углубленные склады взрывчатых материалов), другие места хранения взрывчатых материалов контролируемого лица оборудованы по проектам? | пункт 427 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43. | В местах хранения взрывчатых материалов контролируемого лица: | - | - | - | - | - |
| 43.1. | взрывчатые материалы размещаются на стеллажах или настилах (поддонах) в заводской упаковке или иной таре? | пункт 434 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.2. | не допускается размещение распакованной тары с взрывчатыми материалами в незакрытом виде? | пункт 434 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.3. | помещениях для хранения взрывчатых материалов полы без щелей, ровные, а стены - побелены или покрашены? | пункт 435 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.4. | стеллажи для взрывчатых веществ и средств инициирования и штабели для взрывчатых материалов отстоят от стен не менее чем на 20 см, а от пола - не менее чем на 10 см? | пункт 436 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.5. | мешки, ящики с взрывчатыми веществами размещены на настилах (поддонах), высота штабеля не превышает 2 м? | пункт 436 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.6. | между штабелями, в том числе со стропконтейнерами, и стеллажами проходы шириной соответственно не менее 1,3 и 1 м? | пункт 436 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.7. | на стеллажах ящики, мешки и другие места с взрывчатыми материалами размещаются не более чем по два в высоту и в штабелях (стропконтейнерах) - в соответствии с требованиями стандартов (технических условий)? | пункт 437 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.8. | высота верхних полок стеллажей взрывчатых материалов групп B и C не превышает 1,7 м и для прочих - 2 м? | пункт 437 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.9. | расстояние между каждыми двумя полками такое, что между ящиками (мешками) с взрывчатыми материалами и полками над ними остаются зазоры не менее 4 см? | пункт 437 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 43.10. | возле камер, стеллажей и штабелей на складе взрывчатых материалов вывешены таблички с указанием наименований взрывчатых веществ, средств инициирования или прострелочных и взрывных аппаратов, их количества, номера партии, даты изготовления и гарантийного срока хранения (продленного срока хранения, в случае если продление предусмотрено документацией на соответствующие взрывчатые материалы)? | пункт 438 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 44. | Имеется ли у контролируемого лица на каждый постоянный, временный и кратковременный стационарные склады взрывчатых материалов, а также на раздаточные камеры паспорта, отражающие максимальную фактическую загрузку склада? | пункт 432 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 45. | Вырублены ли деревья и кустарники, убраны ли сухая трава, заросли, хворост и легковоспламеняющиеся предметы на территории поверхностного склада контролируемого лица и запретной зоны вокруг него? | пункт 448 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 46. | Ведется ли контролируемым лицом учет прихода и расхода взрывчатых материалов на складах взрывчатых материалов в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов и книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов? | пункт 554 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 47. | Порядок учета взрывчатых веществ, изготавливаемых на местах производства взрывных работ в процессе заряжания скважин (шпуров) или на пунктах производства взрывчатых веществ из невзрывчатых компонентов, установлен распорядительным документом контролируемого лица? | пункт 554 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 48. | Ведется ли контролируемым лицом книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов? | пункты 554, 556, 558, 562 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 49. | Ведется ли контролируемым лицом книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов? | пункты 554, 557, 558, 562 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 50. | Движение взрывчатых материалов в участковых пунктах хранения учитывается контролируемым лицом в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов участкового пункта хранения взрывчатых материалов? | пункт 560 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 51. | Используется ли контролируемым лицом для оформления отпуска взрывчатых материалов с одного места хранения на другое наряд-накладная и выдается ли получателю для предъявления на склад вместе с доверенностью на получение взрывчатых материалов? | пункт 559 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 52. | Книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов, книга учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, книга учета прихода и расхода взрывчатых материалов участкового пункта хранения взрывчатых материалов, наряд-накладные, наряд-путевки на производство взрывных работ хранятся контролируемым лицом не менее трех лет? | пункт 563 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 53. | Взрывчатые материалы взрывникам контролируемого лица выдаются по наряд-путевке на производство взрывных работ, подписанной руководителем взрывных работ, назначенным распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы, а на шахтах и рудниках, опасных по газу или пыли, кроме того руководителем службы вентиляции или лицом, его замещающим и утвержденной техническим руководителем шахты (рудника) или лицом, его замещающим? | пункт 561 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 54. | Имеются ли на складе взрывчатых материалов контролируемого лица образцы подписей лиц, имеющих право подписывать наряд-путевки и наряд-накладные на отпуск взрывчатых материалов, а также образцы подписей лиц, имеющих право подтверждать фактический расход взрывчатых материалов, заверенные руководителем организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами или назначенным им лицом? | пункт 564 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 55. | Определены ли контролируемым лицом в проекте или паспорте работ безопасные расстояния, исключающие несчастные случаи? | пункты 779, 782 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 56. | Соблюдаются ли контролируемым лицом расстояния, исключающие передачу детонации, при размещении на земной поверхности нескольких объектов с взрывчатыми материалами? | пункт 781 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 57. | Принимаются ли контролируемым лицом безопасные расстояния для людей при взрывных работах на земной поверхности не менее величин, указанных в приложении N 21 к ФНП N 494? | пункт 783 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 58. | Устроена ли контролируемым лицом молниезащита на складе взрывчатых материалов по проекту, рассчитаны ли зоны защиты в соответствии с приложениями N 31, 32, 33 к ФНП N 494? | пункты 823, 824 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 59. | В зданиях и помещениях пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ контролируемого лица, где возможно образование пыли горючих и пожаровзрывоопасных веществ: | - | - | - | - | - |
| 59.1. | не допускается применение конструкций с неконтролируемыми пустотами? | пункт 578 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 59.2. | полы производственных помещений бесшовные и имеют стоки в отстойники? | пункт 578 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 59.3. | полы и строительные конструкции в помещениях хранения и подготовки окислителей и взрывчатых веществ на основе окислителей имеют дополнительно кислотостойкое покрытие? | пункт 578 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 60. | В производственных помещениях пунктов производства и механизированной подготовки к применению взрывчатых веществ контролируемого лица отсутствуют предметы и материалы, не используемые непосредственно в данном производстве? | пункт 582 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 61. | Не допускается ли контролируемым лицом накопление пыли продуктов и растворов окислителей на оборудовании, стенах здания, вентиляционных трубах, трущихся и соударяющихся частях оборудования, полу и оборудовании, имеющем нагретую поверхность (паропроводы, отопительные приборы)? | пункт 583 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 62. | Контролируемым лицом соблюдаются противопожарные требования на пунктах производства и (или) подготовки взрывчатых веществ: | - | - | - | - | - |
| 62.1. | на территории не используется открытый огонь? | пункт 586 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 62.2. | во всех помещениях отсутствуют средства инициирования и взрывания, огнестрельное оружие, курительные принадлежности, источники огня (спички, зажигалки)? | пункт 586 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 62.3. | во взрывопожароопасных помещениях не используются электронагревательные приборы? | пункт 586 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 63. | Вывешены ли контролируемым лицом на видных, хорошо освещенных местах производственной территории, зданиях, рабочих помещениях и оборудовании знаки и условные символы безопасности, предупредительные плакаты, соответствующие характеру выполняемых работ и предназначенные для привлечения внимания работников к возможной опасности, а также указывающие действия для ее предупреждения? | пункт 587 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 64. | Поверхностные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица: | - | - | - | - | - |
| 64.1. | располагаются на самостоятельных площадках или на территории склада взрывчатых материалов, а также в запретной зоне склада взрывчатых материалов, на безопасном расстоянии хранилищ взрывчатых веществ и средств инициирования, рассчитанном по передаче детонации из условий принятия за активные заряды пункты производства и пункты подготовки взрывчатых веществ? | пункт 587 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 64.2. | территория, отводимая для размещения на складе взрывчатых материалов пунктов производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, имеет самостоятельные въезд и выезд? | пункт 587 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 64.3. | по внешнему периметру ограждаются и охраняются? | пункт 591 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 65. | Здания, в которых контролируемым лицом изготавливаются или перерабатываются взрывчатые вещества, имеют не менее двух эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность эвакуации людей при возникновении опасности взрыва или пожара? | пункты 597, 604 ФНП |  |  |  |  |
| 66. | Подземные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица располагаются в приспособленных или специально пройденных для этих целей горных выработках, не опасных по газу и пыли? | пункт 602 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 67. | Имеют ли отдельно оборудованные пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица огражденные площадки для испытаний и (или) уничтожения сжиганием или взрыванием различных взрывопожароопасных отходов, сметок, брака производства и взрывчатых веществ, пришедших в негодность и не отвечающих требованиям нормативно-технической документации? | пункты 605, 606 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 68. | Площадка для испытания и уничтожения отходов при пункте изготовления контролируемого лица имеет: | - | - | - | - | - |
| 68.1. | блиндаж или укрытие для людей? | пункт 609 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 68.2. | блиндаж или укрытие для испытываемых взрывчатых материалов (уничтожаемых отходов)? | пункт 609 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 68.3. | входы в блиндажи (укрытия) обращены в сторону, противоположную месту сжигания или взрыва? | пункт 609 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 69. | Транспортные устройства, грузоподъемные и транспортирующие машины в пунктах производства и пунктах подготовки взрывчатых веществ контролируемого лица на транспортно-технологических операциях с взрывопожароопасной продукцией применяются во взрывозащищенном исполнении? | пункт 618 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 70. | Для транспортных устройств, грузоподъемных и транспортирующих машин, работающих во взрывопожароопасных помещениях и наружных установках, контролируемым лицом предусмотрено: | - | - | - | - | - |
| 70.1. | исключение электрических разрядов и искрообразования; обеспечение герметичности смазываемых узлов машин, исключение попадания продукта в них? | пункт 620 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 70.2. | исключение застойных зон, залеживания, скопления, коркообразования и защемления продукта? | пункт 620 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 70.3. | применение конструкционных материалов для производства элементов машин с учетом характера агрессивного воздействия транспортируемых веществ, особенностей технологических процессов и требований техники безопасности? | пункт 620 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 71. | Оборудованы ли контролируемым лицом пункты производства и (или) подготовки взрывчатых веществ, подземные стационарные пункты производства взрывчатых веществ телефонной связью, пожарной сигнализацией связью с диспетчером шахты (рудника)? | пункт 637 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72. | Соблюдаются ли контролируемым лицом установленные требования к хранению карбамида и совместному хранению карбамида, полиакриламида, карбоксиметилцеллюлозы, горючего металлического порошка и нитрита натрия: | - | - | - | - | - |
| 72.1. | высота штабеля мешков (контейнеров) должна быть не более 2,6 м, ширина - не более 5 м? | пункт 641 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.2. | в зданиях хранилищ окислителей предусмотрены вытяжные шахты? | пункт 643 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.3. | в помещениях для хранения аммиачной, натриевой и кальциевой селитры, кроме хранилищ бестарного хранения бункерного и силосного типа, не допускается устройство приямков, каналов, лотков и других углублений в полу? | пункт 644 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.4. | хранилища горючего металлического порошка выполнены из негорючих материалов, не дающих искры при ударе и трении? | пункт 651 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.5. | хранилище металлических горючих защищено от проникновения атмосферных осадков и грунтовых вод, попадания прямых солнечных лучей на штабели с банками? | пункт 651 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.6. | нитрит натрия хранится в мешках, уложенных в штабеля, в самостоятельных хранилищах? | пункт 652 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 72.7. | совместное хранение нитрита натрия с селитрами и другими материалами не допускается? | пункт 652 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73. | Регламент технологического процесса производства (подготовки) взрывчатых веществ, утвержденный руководителем контролируемого лица и введенный в действие распорядительным документом контролируемого лица, содержит: | - | - | - | - | - |
| 73.1. | перечень документов, на основании которых составлен соответствующий регламент? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.2. | общую характеристику производства? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.3. | характеристику изготавливаемой продукции, подготавливаемых взрывчатых веществ, образующихся в процессе производства горючей пыли, волокон, полуфабрикатов, исходного сырья и вспомогательных материалов с указанием их токсичности (предельно допустимой концентрации), взрывопожароопасности, правил обращения с ними? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.4. | параметры обрабатываемых в производстве веществ, характеризующие их электрические свойства (удельные электрические сопротивления) и чувствительность к электростатическим разрядам (минимальную энергию воспламенения), и описание средств защиты от статического электричества? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.5. | схему и описание технологического процесса в последовательности его выполнения с указанием технологических режимов и средств их контроля и измерения, времени и порядке отбора проб, требований транспортирования и хранения полуфабрикатов и готовой продукции, схему управления и контроля технологического процесса? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.6. | нормы расхода сырья, материалов, порядок допуска сырья и материалов в производство (входной контроль)? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.7. | краткую характеристику основного технологического оборудования, инструмента, порядок подготовки оборудования к работе? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.8. | возможные неполадки в работе оборудования и меры их устранения? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.9. | порядок чистки и промывки оборудования; виды брака, способы его предотвращения и исправления? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.10. | порядок утилизации и уничтожения отходов производства? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.11. | методы и средства обезвреживания и очистки сточных вод и выбросов в атмосферу? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 73.12. | мероприятия безопасного ведения работ, пожарной безопасности и промсанитарии, улавливания вредных выбросов, параметры технологического процесса, обеспечивающие электростатическую безопасность переработки каждого вида продуктов? | пункты 664, 665 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 74. | Разработаны ли контролируемым лицом инструкции по безопасному ведению работ на каждом пункте производства и (или) подготовки взрывчатых веществ? | пункт 667 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 75. | Заземлено ли все оборудование взрывопожароопасных помещений контролируемого лица? | пункт 669 ФНП N 494 |  |  |  |  |
| 76. | Проложены ли контролируемым лицом заземляющие проводники и контур заземления открыто, чтобы обеспечить возможность их осмотра? | пункт 685 ФНП N 494 |  |  |  |  |

| (фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист) |  | (место подписи для должностного лица, заполнившего проверочный лист) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г. регистрационный N 61824; с изменениями, внесенными приказами Ростехнадзора от 25 мая 2022 г. N 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2022 г. регистрационный N 68708), от 15 января 2026 г. N 10 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 2026 г., регистрационный N 85396). В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 3 декабря 2020 г. N 494 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

<2> Вступило в силу для Российской Федерации 1 июля 2014 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированного Федеральным законом от 3 октября 2014 г. N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившего в силу для Российской Федерации 1 января 2015 г.

<3> Вступило в силу для Российской Федерации 28 апреля 1994 г. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении Российской Федерации к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов".